植物病害检测仪

MC-ZDY型

使用说明书

北京盟创伟业科技有限公司

目录

一、概述	2

二、技术指标及工作环境	2

三、检测原理	2

四、仪器配置	2

五、操作规程	2

六、结果分析	3

七、用药指南	3

八、注意事项	3

九、植物病虫害检测仪的日常维护、保养及注意事项	4

十、植物病虫害检测仪的常见故障及处理	4

十一、售后服务事项	4

# 一、概述

细菌、真菌和病毒是引起农作物病害的主要原因。这些病害微生物一般通过茎、叶、根系，果实等侵染植物，大部分病害在染病初期虽然较易防治，但一般不易被人察觉，病害一旦发生，防治不仅困难而且效果较差，致使农作物减产，甚至绝收。如何在病害发病初期检测和及时防治，对防治病害的发生尤为重要。

植物病虫害的检测是一种复杂的化学和物理过程，从实验室走入实际应用一直是人们追求的目标，该仪器能够快速分析确定各种农作物病害的种类。为如何防治病害及用药提供了科学理论依据，为农场主和农户带来了极大的便利。

# 二、技术指标及工作环境

1、测定原理：超高亮度冷光源反射测定原理。

2、测试速度：单项测试60份/小时，连续测试120份/小时。

3、记录方式：热敏打印机打印。

4、显示方式：240*60点阵式LCD显示。

5、记录纸：热敏打印纸，57mm。

6、工作环境：

（1）工作温度：0°-40°;

（2）相对湿度：RH≤85%;

（3）远离强电磁场干扰源，避免强光直接照射。

7、工作电源：AC220V±10%，50Hz±2Hz

8、功率：≤30W

9、净重：≤3kg

# 三、检测原理

根据生物物理学方法：一般健康植物的膜位在-50mv左右，外液跨膜电阻均在105Ω/cm左右，膜电容基本保持在1uf。本仪器利用单色光对试纸条上的反应区进行逐项扫描，因单色光在不同的颜色及颜色的深浅不同的情况下的反射率不同，通过确定反射率的梯度，进而确定植物汁液中的各种生化成分的含量。仪器的单色光对试纸进行扫描，扫描系统将光信号转化成电信号。

# 四、仪器配置

1、主机一台      2、试纸一盒          3、说明书一本

4、保险丝2个    5、电源线一根        6、保修卡一份

7、打印纸一卷    8、指示液一组(5瓶)   9、合格证一份

# 五、操作规程

(一) 仪器安装

正常连接好电源线，按以下介绍的方法安装好打印纸，打开电源，仪器即进行系统自检，载物台移除，停在工作位置。自检正常，仪器即可正常工作。按START键，开始测试。

(二) 打印纸的安装

1、选用宽度为57mm的热敏打印纸卷。

2、向下按压打印机下方居中位置，打印机盖板锁扣弹起，取下打印机盖板。

3、把新纸卷放入纸卷盒松开纸卷，让出纸端靠近仪器内侧。

4、扳开打印装纸手柄，将打印纸垂直装入打印机，上下拉动打印纸，感觉运动自如即可放下手柄。（热敏打印纸分正反面，请勿装反。）

5、将纸穿过打印机盖板出纸口，盖好盖板。

(三) 启动仪器

1、打开电源，仪器开始自检，检测槽缓慢移出，等待测试。

2、截取植物的根、茎、叶剪碎放置于研钵中，数量约是研钵容积的三分之一到五分之一；用研磨棒研碎。

3、用滴管分别吸取等量的3-5滴五种指示液，滴入盛有植物茎叶的研钵中，搅拌均匀，放置2-3分钟待测。

4、用清水冲洗滴管后吸取指示剂和植物碎片的混合液少许，均匀涂抹在指示条上，将指示条放入测试槽中彩条块朝上。

5、轻轻按动“测试”键，听到“嘟”一声后，测试仪开始检测，测试槽和指示条缓慢移至仪器中，然后返回，这时仪器开始自动打印检测结果。（注：测试完后按“↑”键，载物台缩进归位。）

# 六、结果分析

正常值            参照值

病毒病                                  ≥493       ≤262
真菌病                                  ≥485       ≤266
细菌病                                  ≥420       ≤249
真菌病毒复合病                          ≥472       ≤228
真菌细菌复合病                          ≥502       ≤258
病毒细菌复合病                          ≥511       ≤316
真菌细菌病毒复合病                      ≥412       ≤147
残留量                                  ≥096       ≤063
微量元素缺素症                          ≥372       ≤236
光合作用率                              ≥505       ≤311
叶片长势                                ≥438       ≤402

★测试值介于正常值与参照值之间该作物为亚健康状态，可参考用药。

# 七、用药指南

测试值为指导用药参考值，测试数值越少表明作物病害越严重或植物长势越弱，除用杀菌剂外应补施叶面肥，用量不能越过某种药品的限量值，否则产生药害。

# 八、注意事项

1、避免在强光直射的地方测试。

2、注意用电安全，空气湿度越过85%时应停止使用。

3、仪器应在通风、干燥、避光的位置存放，并用干布罩盖。

4、测试槽和打印头应保持清洁。

# 九、植物病虫害检测仪的日常维护、保养及注意事项

1、将仪器放在水平、固定、避免阳光直接照射、无强电磁场干扰的水平台面上。

2、定期用干净柔软的干布擦拭仪器，保持仪器清洁。

3、打印机小盖应盖在打印机上，避免液体进入仪器内部。

4、每天仪器关机前，应将载物台缩回仪器内部。

5、如测试平台有赃污，应将测试平台取下，用清水将测试平台冲洗干净，再用吸液纸将上凹槽擦干。安回原来位置，并使载物台在仪器外壳里，避免外力损伤载物台。

★注意：清洗测试平台时切勿弄脏、划伤或用化学溶剂清洗平台上圆形白色部分。

6、使用后的试纸条及残余汁液应按有关规定收集、保管和处理。

7、正常使用的仪器应正确使用质控品和标准品进行测试和校验发现不准时及时校准。

8、操作人员应经过专业的培训，具备相当的专业知识和操作技能，

9、仪器在搬运过程中必须防止强力冲击、雨淋和暴晒。

10、仪器应存放于相对湿度不超过80%，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

11、请使用本公司适配的试纸条，使用其他厂家或型号不同的试纸条可能指示测量结果不准确。

# 十、植物病虫害检测仪的常见故障及处理

1、故障现象：屏幕无任何显示

排除方法：电源开关是否打开保险丝断裂，更换保险丝

2、故障现象：打印机不打印或有打印纸但纸上无显示

排除方法：检查打印机应在“内置”“开”的位置上

打印机无纸，给打印机装打印纸

3、故障现象：检测结果不准确

排除方法：试纸条变质，更换试纸条

试纸条在测试过程中移位，应重新测试

试纸条放置不到位，应靠近试纸槽顶端

试纸条受载物台上残余汁液的污染，应清洗测试平台

试纸条上留有多余汁液，应用吸水纸吸干多余汁液后重新测定

# 十一、售后服务事项

本产品自购买之日起实行三包，整机保修一年，凡属以下情况之一者，不予维修。

1、用户使用不当或电压超过250V，使用造成损坏者。

2、用户因运输保管不当而损坏者。

3、用户擅自修理，自行更换零件造成损坏者。

4、无保修卡和发票者。

5、保修卡上填写的机号与送修机号不符或涂改者。

如发现质量问题请与购买单位或者本公司售后服务部门联系。

联系电话：010-62318719