土壤四合一说明书

土壤四合一功能介绍

土壤四合一可以快速检测土壤PH值，土壤温度，土壤湿度，土壤光照度。

超大显示屏幕，可方便观察，操作方便，可直接插入土里面，节约时间，提高效率。

仪器介绍

A:PH/温湿度-模式转换 ：拨向PH位置，是检测土壤PH,拨向温湿度位置，是检测温湿度和光照强度。

B:ON键：仪器开关键

C:仪器探针：撤下过后可以检测PH，温湿度，光照度

D:光照感应区：能感应检测环境中光照强度

E:LCD显示屏

F:.C/.F键：温湿度功能切换键：温湿度模式下，屏幕显示.c或者.F键，一直按此键进行切换。

G:保护套管：使用的时候，取下探针上面的保护套管，不用的时候，需要从新套上套管。

土壤四合一光照检测操作过程

A:当检测温度的时候，首先调整仪器后面的功能键播到温湿度方向。

B:其次按.c/.f或者off,当你检测温度的时候，按到.c,湿度显示.f

注意：如果用户已经将仪器插入土壤里面，按到相应位置，温湿度会显示到仪器的屏幕上面。

光照强度的重要性

合适的光照会促进作物的生长，提高作物的产量。（根据光照强度，仪器分为六个等级）

| 土壤四合一光照分级表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Low- | Low | Low+ | NOR- | NOR | NOR+ | HGH- | HGH | HGH+ |
| 非常低 | 低 | 一般 | 偏正常 | 正常 | 普通 | 高 | 很高 | 非常高 |

土壤PH值操作介绍

土壤酸碱度严重影响作物生长，不同的作物需要不同的生长环境，通过检测PH，可以了解土壤现在的酸碱度，帮助作物提高产量，丰收。

PH=7  土壤成中性

PH<7   土壤成酸性

PH>7   土壤成碱性

土壤湿度的操作介绍

合适的土壤水分，可以有利于作物的生长，提高作物的产量，土壤湿度分为5级

| 土壤湿度分级表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DRY+ | DRY | NOR | WET | WET+ |
| 非常干 | 干 | 正常 | 湿 | 非常湿 |

结果分辨：

如果检测的结果是干和非常干,说明土壤需要增加加水次数，如果检测的结果是正常，说明土壤不需要加水按正常次数加水就可以，如果显示结果为湿和非常湿:说明需要每周减少加水次数。

注意事项

1：断电5分钟后，屏幕和自带灭

2：静止把探针放入水里面检测湿度。

3：静止弯曲探针，损坏仪器

4：别把仪器放到金属附件，要确保仪器远离金属，以免影响仪器测试的准确性

5：使用之前和使用之后，需要把仪器探针擦干净就可以，仪器探针需要长时间干燥保存。

6：检测之前请取下笔盖，用完之后请戴上笔盖，避免探针被氧化。

7：仪器使用前和使用后，探针一定要擦拭干净，避免探针被腐蚀。而影响操作结果。

8：当探针从土壤中取出时，千万不要碰到探针，以免损坏探针，而影响测试准确性。

故障处理

1：当屏幕上方出现低电量提示时，请及时更换电池，以免影响测试。

2：超值范围，PH的测试范围为（3.5-9）温度范围（-9-50）

3：使用过后一定要及时用纸擦拭干净，避免探针被氧化，影响测试准确度

4：仪器存放要远离腐蚀性物质，避免仪器探针被腐蚀。

显示屏说明

A:光照强度显示区：9个级别 Low-（非常低）Low（低）Low+（稍微正常）NOR-（偏正常）NOR（正常）NOR+（正常稍高）HGH-（高）HGH（稍高）HGH+（非常高）每一级别代表一个环境，由低到高，最低代表最暗，最高代表最亮。

B:PH功能显示和温度功能显示：PH的测试范围（3.5-9.0），温度的测试范围（-9-50），LO和HH，表面测试超过标准范围，仪器无法测试。

C:湿度显示区：湿度分为5个级别 DRY+（非常干）DRY （干）NOR（正常）WET（湿）WET+（非常湿），DRY+表示非常干，是级别中最低的，级别有低到高，逐次增加，WET+（非常湿）

是湿度里面最高的。

D:低电量，当出现低电量的时候，会显示在屏幕上面，这时需要更换电池。

仪器使用

1：电池安装

打开仪器后面的电池盖，将1节9号电池，放入电池盒里面盖上盖，安装完成。

2：PH值检测过程

A:切换仪器背面的PH/.C转换键，拨到PH部分。

B:垂直将探针插入需要检测的物体里面，避免探针靠近被检测作物的根系，避免损坏作物。

C：按on开始测试

D:检测到的结果会出现在显示屏上面

E:记录检测结果即可

注意：

1.垂直插入时，避免损坏作物根系。影响作物生长。

2.大约插入探针1半即可，插入太深，会影响作物根系。

3.请轻微插入，避免影响探针的准确度。

4.如果检测土壤过干，或者营业太高，请加水，大约30分钟在进行测试。

32：湿度检测过程

A:切换仪器背面的PH/.C转换键，拨到.c部分。

B:垂直将探针插入需要检测的物体里面，避免探针靠近被检测作物的根系，避免损坏作物。

C：按on开始测试

D:检测到的结果会出现在显示屏上面

E:记录检测结果即可

温馨提示

- 精心操作，不要让仪器产生掉落

- 不要拆开仪器，以免发生故障。

- 别把仪器放入工具箱里面

- 远离水和其他金属，以免仪器被腐蚀

- 禁止放在50.C以上的环境里面保存。

- 别用硬的东西擦拭，需要用柔软的物体擦拭探针，避免损坏。

- 如果很长时间不使用，请取出电池。

土壤四合一检测仪主要参数

| 名称 |  | 四合一土壤检测仪 |
| --- | --- | --- |
| 检测种类 |  | 光照，温度，湿度，PH值 |
| 检测范围 | 光照 湿度 PH值 温度 | Low-（非常低）Low（低）Low+（稍微正常）NOR-（偏正常）NOR（正常）NOR+（正常稍高）HGH-（高）HGH（稍高）HGH+（非常高） |
|  |  | RY+（非常干）DRY （干）NOR（正常）WET（湿）WET+（非常湿） |
|  |  | 3.5-9.0（分辨率为0.5） |
|  |  | -9.C - 50.C(16.F-122.P) |
| 电源 |  | 一节9V锂电池 |
| 自带断电 |  | 5分钟不用自动断电 |
| 温度范围 |  | 5.c - 40.c |
| 仪器尺寸 | 仪器尺寸 | 122mmX63mmX36mm |
|  | 探针长度 | 5mmX200mm |
| 重量 |  | 大约70.5g,不含锂电池 |